#### 7.3.2.2 Picture parameter set RBSP syntax

| pic_parameter_set_rbsp( ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| pic_parameter_set_id | ue(v) |
| seq_parameter_set_id | ue(v) |
| entropy_coding_mode_flag | u(1) |
| num_temporal_layer_switching_point_flags | ue(v) |
| for( i = 0; i < num_temporal_layer_switching_point_flags; i++ ) |  |
| temporal_layer_switching_point_flag[ i ] | u(1) |
| num_ref_idx_l0_default_active_minus1 | ue(v) |
| num_ref_idx_l1_default_active_minus1 | ue(v) |
| pic_init_qp_minus26 /* relative to 26 */ | se(v) |
| constrained_intra_pred_flag | u(1) |
| shared_pps_info_enabled_flag | u(1) |
| if( shared_pps_info_enabled_flag ) { |  |
| if(sample_adaptive_offset_enabled_flag) |  |
| sao_param() |  |
| if( adaptive_loop_filter_enabled_flag ) |  |
| alf_param( ) |  |
| } |  |
| if( cu_qp_delta_enabled_flag ) |  |
| max_cu_qp_delta_depth | u(4) |
| rbsp_trailing_bits( ) |  |
| } |  |

### 7.3.3 Slice header syntax

| slice_header( ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| first_tb_in_slice | ue(v) |
| entropy_slice_flag | u(1) |
| if( !entropy_slice_flag ) { |  |
| slice_type | ue(v) |
| pic_parameter_set_id | ue(v) |
| frame_num | u(v) |
| if( IdrPicFlag ) |  |
| idr_pic_id | ue(v) |
| if( pic_order_cnt_type = = 0 ) |  |
| pic_order_cnt_lsb /* | u(v) |
| if( slice_type = = P ¦ ¦ slice_type = = B ) { |  |
| num_ref_idx_active_override_flag | u(1) |
| if( num_ref_idx_active_override_flag ) { |  |
| num_ref_idx_l0_active_minus1 | ue(v) |
| if( slice_type = = B ) |  |
| num_ref_idx_l1_active_minus1 | ue(v) |
| } |  |
| } |  |
| ref_pic_list_modification( ) |  |
| ref_pic_list_combination( ) |  |
| if( nal_ref_idc != 0 ) |  |
| dec_ref_pic_marking( ) |  |
| if( entropy_coding_mode_flag && slice_type != I) |  |
| cabac_init_idc | ue(v) |
| slice_qp_delta | se(v) |
| if( sample_adaptive_offset_enabled_flag ) |  |
| sao_param() |  |
| if( deblocking_filter_control_present_flag ) { |  |
| disable_deblocking_filter_idc |  |
| if( disable_deblocking_filter_idc != 1 ) { |  |
| slice_alpha_c0_offset_div2 |  |
| slice_beta_offset_div2 |  |
| } |  |
| } |  |
| if( slice_type = = B ) |  |
| collocated_from_l0_flag | u(1) |
| if( sample_adaptive_offset_enabled_flag ) { |  |
| if( !shared_pps_info_enabled_flag ) |  |
| sao_param() |  |
| } |  |
| if( adaptive_loop_filter_enabled_flag ) { |  |
| if( !shared_pps_info_enabled_flag ) |  |
| alf_param( ) |  |
| alf_cu_control_param( ) |  |
| } |  |
| } else |  |
| if( entropy_coding_mode_flag && slice_type != I) |  |
| cabac_init_idc | ue(v) |
| } |  |

#### 7.4.2.2 Picture parameter set RBSP semantics

…

shared_pps_info_enabled_flag specifies the shared information in picture parameter set RBSP shall be used for the referred slices. If shared_pps_info_enabled_flag is equal to 1, the sao_param() and alf_param() in picture parameter set RBSP shall be applied for the referred slices; otherwise, the  sao_param() and alf_param() in slice header(s) shall be applied.

…