#### Sequence parameter set RBSP syntax

| seq_parameter_set_rbsp( ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| .... |  |
| adaptive_loop_filter_enabled_flag | u(1) |
| if (adaptive_loop_filter_enabled_flag ){ |  |
| alf_max_num_filters_minus1 | u(4) |
| alf_max_num_offsets_minus1 | u(10) |
| } |  |
| ... |  |
| rbsp_trailing_bits( ) |  |
| } |  |

#### Adaptive loop filter parameter syntax

| sao_alf_param() { | Descriptor |
| --- | --- |
| alf_enable_flag[0] = 1 |  |
| alf_enable_flag[1] | u(1) |
| alf_enable_flag[2] | u(1) |
| for (i=0; i<3; i++){ |  |
| if ( alf_enable_flag[i] ) |  |
| alf_one_unit_flag[i] | u(1) |
| else |  |
| alf_one_unit_flag[i] = 1 |  |
| } |  |
| if ( !(alf_y_one_unit_flag & alf_cb_enable_flag & alf_cr_enable_flag) ) { |  |
| alf_unit_width_minus1 | u(v) |
| alf_unit_height_minus1 | u(v) |
| } |  |
| alf_num_unit_in_width = (num_Lcu_in_width + alf_unit_width_minus1) / (1 + alf_unit_width_minus1) |  |
| alf_num_unit_in_height = (num_Lcu_in_height + alf_unit_height_minus1) / (1 + alf_unit_ height _minus1) |  |
| for (ry=0; ry< alf_num_unit_in_height; ry++) |  |
| for (rx=0; rx< alf_num_unit_in_width; rx++){ |  |
| sao_alf_unit ( rx, ry, 0 ) |  |
| if ( alf_cb_enable_flag ) |  |
| sao_alf_unit ( rx, ry, 1 ) |  |
| if ( alf_cr_enable_flag ) |  |
| sao_alf_unit ( rx, ry, 2 ) |  |
| } |  |
| } |  |

| sao_alf_unit( rx, ry, c) { | Descriptor |
| --- | --- |
| if (alf_one_unit_flag[c] ) { |  |
| if (rx==0 && ry == 0) { |  |
| mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] | ue(v) |
| if (mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] == MODE_FILT){ |  |
| sao_alf_filt_info ( rx, ry, c ) |  |
| } else if (mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] == MODE_SAO){ |  |
| sao_alf_sao_info ( rx, ry, c ) |  |
| } |  |
| } |  |
| } else { |  |
| if ( rx == 0 && ry > 0 ) { |  |
| repeat_row_flag [ c ] [ ry ] | u(1) |
| } else if ( rx==0 && ry == 0 ) { |  |
| repeat_row_flag [ c ] [ ry ] = 0 |  |
| } |  |
| if ( !repeat_row_flag [ c ] [ ry ] ) { |  |
| if ( rx > 0 ¦¦ ry > 0 ) { |  |
| merge_flag [ c ] [ ry ] [ rx ] | u(1) |
| } else { |  |
| merge_flag [ c ] [ ry ] [ rx ] = 0 |  |
| } |  |
| if ( merge_flag [ c ] [ ry ] [ rx ] ) { |  |
| if ( rx == 0 ) { |  |
| merge_index [ c ] [ ry ] [ rx ] = 1 // upper |  |
| } else if ( ry == 0 ) { |  |
| merge_index [ c ] [ ry ] [ rx ] = 0 // left |  |
| } else if ( upper_same_as_left ( ) ) { |  |
| merge_index [ c ] [ ry ] [ rx ] = 0 // left |  |
| } else { |  |
| merge_index [ c ] [ ry ] [ rx ] | u(1) |
| } |  |
| else { |  |
| mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] | ue(v) |
| if (mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] == MODE_FILT){ |  |
| sao_alf_filt_info ( rx, ry, c ) |  |
| } else if (mode_index [ c ] [ ry ] [ rx ] == MODE_SAO){ |  |
| sao_alf_sao_info ( rx, ry, c ) |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |

| sao_alf_filt_info ( rx, ry, c) { | Descriptor |
| --- | --- |
| alf_filter_shape_flag | u(1) |
| if ( c == 0 ) { |  |
| alf_no_filters_minus1 | ue(v) |
| if (alf_no_filters_minus1 == 1) |  |
| alf_start_second_filter | ue(v) |
| else if (alf_no_filters_minus1 > 1) { |  |
| for (i=1; i< 15; i++) |  |
| alf_filter_pattern[i] | u(1) |
| } |  |
| if (AlfNumFilters > 1) |  |
| alf_pred_method | u(1) |
| for (i=0; i< AlfNumFilters; i++) |  |
| alf_filt_offset_type[i] | ue(v) |
| alf_min_kstart_minus1 | ue(v) |
| for (i=0; i < AlfMaxDepth; i++) |  |
| alf_golomb_index_bit[i] | u(1) |
| for (i=0; i< AlfNumFilters; i++) { |  |
| for (j=0; j< AlfCodedLength; j++) |  |
| alf_filt_coeff[ c ][ ry ][ rx ][ i ][ j ] | ge(v) |
| for( k = 0; k< AlfFiltOffsetLength; k++ ) |  |
| alf_filt_offset[ c ][ ry ][ rx ][ i ][ k ] | se(v) |
| } |  |
| } else { |  |
| for (j=0; j< AlfCodedLength; j++) |  |
| alf_filt_coeff[ c ][ ry ][ rx ][ j ] | se(v) |
| for( k = 0; k< AlfFiltOffsetLength; k++ ) |  |
| alf_filt_offset[ c ][ ry ][ rx ][ k ] | se(v) |
| } |  |
| } |  |

| sao_alf_sao_info ( rx, ry, c ){ | Descriptor |
| --- | --- |
| alf_sao_submode[ c ][ ry ][ rx ] | ue(v) |
| for( i = 0; i <SAOOffsetLength; i++ ) |  |
| alf_sao_offset[ c ][ ry ][ rx ][ i ] | se(v) |
| } |  |