### Residual coding syntax

| residual_coding( x0, y0, log2TrafoWidth, log2TrafoHeight, scanIdx, cIdx ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| last_significant_coeff_x_prefix | ae(v) |
| last_significant_coeff_y_prefix | ae(v) |
| if( last_significant_coeff_x_prefix > 3 ) |  |
| last_significant_coeff_x_suffix | ae(v) |
| if( last_significant_coeff_y_prefix > 3 ) |  |
| last_significant_coeff_y_suffix | ae(v) |
| numCoeff = 0 |  |
| numG1flag = total numG1flag [log2TrafoWidth > log2TrafoHeight ? log2TrafoWidth-2: log2TrafoHeight-2] |  |
| do { |  |
| xC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ numCoeff ][ 0 ] |  |
| yC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ numCoeff ][ 1 ] |  |
| numCoeff++ |  |
| } while( ( xC != LastSignificantCoeffX ) ¦ ¦ ( yC != LastSignificantCoeffY ) ) |  |
| numLastSubset = (numCoeff − 1) >> 4 |  |
| for( i = numLastSubset; i >= 0; i− − ) { |  |
| … |  |
| firstNZPosInCG = 16 |  |
| lastNZPosInCG = −1 |  |
| numSigCoeff = 0 |  |
| firstGreater1CoeffIdx = −1 |  |
| for( n = 15; n >= 0; n− − ) { |  |
| xC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 0 ] |  |
| yC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 1 ] |  |
| if( significant_coeff_flag[ xC ][ yC ] ) { |  |
| if( numSigCoeff < 8 min(numG1flag, 6)) { |  |
| coeff_abs_level_greater1_flag[ n ] | ae(v) |
| numSigCoeff++ |  |
| if( coeff_abs_level_greater1_flag[ n ] && firstGreater1CoeffIdx = = −1 ) |  |
| firstGreater1CoeffIdx = n |  |
| } |  |
| numG1flag = numG1flag - numSigCoeff |  |
| if( lastNZPosInCG = = −1) |  |
| lastNZPosInCG = n |  |
| firstNZPosInCG = n |  |
| } |  |
| } |  |
| signHidden = ( lastNZPosInCG – firstNZPosInCG >= sign_hiding_threshold) ? 1 : 0 |  |
| if( firstGreater1CoeffIdx != −1 ) |  |
| coeff_abs_level_greater2_flag[ firstGreater1CoeffIdx] | ae(v) |
| for( n = 15; n >= 0; n− − ) { |  |
| xC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 0 ] |  |
| yC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 1 ] |  |
| if( significant_coeff_flag[ xC ][ yC ] && (!sign_data_hiding_flag ¦ ¦ !signHidden ¦ ¦ n != firstNZPosInCG) ) |  |
| coeff_sign_flag[ n ] | ae(v) |
| } |  |
| numSigCoeff = 0 |  |
| sumAbs = 0 |  |
| for( n = 15; n >= 0; n− − ) { |  |
| xC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 0 ] |  |
| yC = ScanOrder[ log2TrafoWidth ][ log2TrafoHeight ][ scanIdx ][ n + offset ][ 1 ] |  |
| if( significant_coeff_flag[ xC ][ yC ] ) { |  |
| baseLevel = 1 + coeff_abs_level_greater1_flag[ n ] + coeff_abs_level_greater2_flag[ n ] |  |
| if( baseLevel = = ( ( numSigCoeff < 8 min(numG1flag, 6) ) ? ( (n = = firstGreater1CoeffIdx) ? 3 : 2 ) : 1 ) ) |  |
| coeff_abs_level_remaining[ n ] | ae(v) |
| transCoeffLevel[ x0 ][ y0 ][ cIdx ][ xC ][ yC ] = ( coeff_abs_level_remaining[ n ] + baseLevel ) * ( 1 − 2 * coeff_sign_flag[ n ] ) |  |
| if( sign_data_hiding_flag && signHidden ) { |  |
| sumAbs += ( coeff_abs_level_remaining[ n ] + baseLevel ) |  |
| if( n = = firstNZPosInCG && (sumAbs%2 = = 1) ) |  |
| transCoeffLevel[x0][y0][cIdx][xC][yC] = − transCoeffLevel[x0][y0][cIdx][xC][yC] |  |
| } |  |
| numSigCoeff++ |  |
| } else |  |
| transCoeffLevel[ x0 ][ y0 ][ cIdx ][ xC ][ yC ] = 0 |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |

Table 7-1 – Specification of total numG1flag [ log2TrafoSize − 2 ]

|  | log2TrafoSize − 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| numG1flag | 6 | 18 | 72 | 144 |