- Coding unit syntax

| coding_unit( x0, y0, log2CbSize ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| if( transquant_bypass_enabled_flag ) |  |
| cu_transquant_bypass_flag | ae(v) |
| if( slice_type != I ) |  |
| cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| nCbS = ( 1 << log2CbSize ) |  |
| if( cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS, nCbS ) |  |
| else { |  |
| if( intra_block_copy_enabled_flag ) |  |
| intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( slice_type != I && !intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| pred_mode_flag | ae(v) |
| if( palette_mode_enabled_flag && ChromaArrayType = = 3 && CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA && !intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| if( palette_mode_enabled_flag && ChromaArrayType != 0 && CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA && !intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| palette_mode_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( palette_mode_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| palette_coding( x0, y0, nCbS ) |  |
| else { |  |
| if( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] != MODE_INTRA ¦ ¦ intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ¦ ¦ log2CbSize = = MinCbLog2SizeY ) |  |
| part_mode | ae(v) |
| if( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA && !intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( PartMode = = PART_2Nx2N && pcm_enabled_flag && log2CbSize >= Log2MinIpcmCbSizeY && log2CbSize <= Log2MaxIpcmCbSizeY ) |  |
| pcm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( pcm_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| while( !byte_aligned( ) ) |  |
| pcm_alignment_zero_bit | f(1) |
| pcm_sample( x0, y0, log2CbSize ) |  |
| } else { |  |
| pbOffset = ( PartMode = = PART_NxN ) ? ( nCbS / 2 ) : nCbS |  |
| for( j = 0; j < nCbS; j = j + pbOffset ) |  |
| for( i = 0; i < nCbS; i = i + pbOffset ) |  |
| prev_intra_luma_pred_flag[ x0 + i ][ y0 + j ] | ae(v) |
| for( j = 0; j < nCbS; j = j + pbOffset ) |  |
| for( i = 0; i < nCbS; i = i + pbOffset ) |  |
| if( prev_intra_luma_pred_flag[ x0 + i ][ y0 + j ] ) |  |
| mpm_idx[ x0 + i ][ y0 + j ] | ae(v) |
| else |  |
| rem_intra_luma_pred_mode[ x0 + i ][ y0 + j ] | ae(v) |
| if( ChromaArrayType = = 3 ) |  |
| for( j = 0; j < nCbS; j = j + pbOffset ) |  |
| for( i = 0; i < nCbS; i = i + pbOffset ) |  |
| intra_chroma_pred_mode[ x0 + i ][ y0 + j ] | ae(v) |
| else if( ChromaArrayType != 0 ) |  |
| intra_chroma_pred_mode[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } else { |  |
| if( PartMode = = PART_2Nx2N ) |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS, nCbS ) |  |
| else if( PartMode = = PART_2NxN ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS, nCbS / 2 ) |  |
| prediction_unit( x0, y0 + ( nCbS / 2 ), nCbS, nCbS / 2 ) |  |
| } else if( PartMode = = PART_Nx2N ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS / 2, nCbS ) |  |
| prediction_unit( x0 + ( nCbS / 2 ), y0, nCbS / 2, nCbS ) |  |
| } else if( PartMode = = PART_2NxnU ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS, nCbS / 4 ) |  |
| prediction_unit( x0, y0 + ( nCbS / 4 ), nCbS, nCbS * 3 / 4 ) |  |
| } else if( PartMode = = PART_2NxnD ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS, nCbS * 3 / 4 ) |  |
| prediction_unit( x0, y0 + ( nCbS * 3 / 4 ), nCbS, nCbS / 4 ) |  |
| } else if( PartMode = = PART_nLx2N ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS / 4, nCbS ) |  |
| prediction_unit( x0 + ( nCbS / 4 ), y0, nCbS * 3 / 4, nCbS ) |  |
| } else if( PartMode = = PART_nRx2N ) { |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS * 3 / 4, nCbS ) |  |
| prediction_unit( x0 + ( nCbS * 3 / 4 ), y0, nCbS / 4, nCbS ) |  |
| } else { /* PART_NxN */ |  |
| prediction_unit( x0, y0, nCbS / 2, nCbS / 2 ) |  |
| prediction_unit( x0 + ( nCbS / 2 ), y0, nCbS / 2, nCbS / 2 ) |  |
| prediction_unit( x0, y0 + ( nCbS / 2 ), nCbS / 2, nCbS / 2 ) |  |
| prediction_unit( x0 + ( nCbS / 2 ), y0 + ( nCbS / 2 ), nCbS / 2, nCbS / 2 ) |  |
| } |  |
| } |  |
| if( !pcm_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] != MODE_INTRA && !( PartMode = = PART_2Nx2N && merge_flag[ x0 ][ y0 ] ) ) ¦ ¦ ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA && intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ) ) |  |
| rqt_root_cbf | ae(v) |
| if( rqt_root_cbf ) { |  |
| if( residual_adaptive_colour_transform_enabled_flag && ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTER ¦ ¦ intra_bc_flag[ x0 ][ y0 ] ¦ ¦ ( PartMode = = PART_2Nx2N && intra_chroma_pred_mode[ x0 ][ y0 ] = = 4 ) ¦ ¦ (intra_chroma_pred_mode[ x0 ][ y0 ] = = 4 && intra_chroma_pred_mode[ x0 + nCbS/2 ][ y0 ] = = 4 && intra_chroma_pred_mode[ x0 ][ y0 + nCbS/2 ] = = 4 && intra_chroma_pred_mode[ x0 + nCbS/2 ][ y0 + nCbS/2 ] = = 4 ) ) ) |  |
| cu_residual_act_flag | ae(v) |
| MaxTrafoDepth = ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA ? ( max_transform_hierarchy_depth_intra + IntraSplitFlag ) : max_transform_hierarchy_depth_inter ) |  |
| transform_tree( x0, y0, x0, y0, log2CbSize, 0, 0 ) |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |

- Palette syntax

| palette_coding( x0, y0, nCbS ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| palette_share_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( !palette_share_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| palettePredictionFinished = 0 |  |
| paletteNumPredictedEntries = 0 |  |
| Part1PalettePredictionFinished = 0 |  |
| Part1PaletteNumPredictedEntries = 0 |  |
| for( i = 0; i < Part1PredictorPaletteSize && ! Part1PalettePredictionFinished && Part1PaletteNumPredictedEntries < palette_max_size; i++ ) { |  |
| palette_predictor_run | ae(v) |
| part1_palette_predictor_run | ae(v) |
| if( part1_palette_predictor_run != 1 ) { |  |
| if(part1_palette_predictor_run > 1 ) |  |
| i += part1_palette_predictor_run − 1 |  |
| Part1PalettePredictorEntryReuseFlag[ i ] = 1 |  |
| Part1PaletteNumPredictedEntries ++ |  |
| } else |  |
| Part1PalettePredictionFinished = 1 |  |
| } |  |
| if(ChromaArrayType = = 1 ¦¦ ChromaArrayType = = 2){ |  |
| Part2PalettePredictionFinished = 0 |  |
| Part2PaletteNumPredictedEntries = 0 |  |
| for( i = 0; i < Part2PredictorPaletteSize && ! Part2PalettePredictionFinished && (Part1PaletteNumPredictedEntries+ Part2PaletteNumPredictedEntries) < palette_max_size; i++ ) { |  |
| part2_palette_predictor_run | ae(v) |
| if( part2_palette_predictor_run != 1 ) { |  |
| if(part2_palette_predictor_run > 1 ) |  |
| i += part2_palette_predictor_run − 1 |  |
| Part2PalettePredictorEntryReuseFlag[ i ] = 1 |  |
| Part2PaletteNumPredictedEntries ++ |  |
| } else |  |
| Part2PalettePredictionFinished = 1 |  |
| } |  |
| } |  |
| paletteNumPredictedEntries = Part1PaletteNumPredictedEntries+ Part2PaletteNumPredictedEntries |  |
| if( paletteNumPredictedEntries < palette_max_size ) |  |
| palette_num_signalled_entries | ae(v) |
| part1_palette_num_signalled_entries | ae(v) |
| If(ChromaArrayType = = 0) |  |
| compNum = 1 | ae(v) |
| else |  |
| compNum = 3 | ae(v) |
| for( cIdx = 0; cIdx < compNum; cIdx++ ) |  |
| for( i = 0; i < palette_num_signalled_ entries; i++ ) |  |
| palette_entry | ae(v) |
| for( i = 0; i < part1_palette_num_signalled_ entries; i++ ) |  |
| part1_palette_entry | ae(v) |
| If((ChromaArrayType = = 1 ¦¦ ChromaArrayType = = 2)&& (paletteNumPredictedEntries+ part1_palette_num_signalled_entries)< palette_max_size ){ |  |
| part2_palette_num_signalled_entries | ae(v) |
| for( i = 0; i < part2_palette_num_signalled_ entries; i++ ) |  |
| part2_palette_entry | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| if( currentPaletteSize != 0 ) |  |
| palette_escape_val_present_flag | ae(v) |
| if( palette_escape_val_present_flag ) { |  |
| if( cu_qp_delta_enabled_flag && !IsCuQpDeltaCoded ) { |  |
| cu_qp_delta_palette_abs | ae(v) |
| if( cu_qp_delta_palette_abs ) |  |
| cu_qp_delta_palette_sign_flag | ae(v) |
| } |  |
| if( cu_chroma_qp_offset_enabled_flag && !IsCuChromaQpOffsetCoded ) { |  |
| cu_chroma_qp_palette_offset_flag | ae(v) |
| if( cu_chroma_qp_offset_flag && chroma_qp_offset_list_len_minus1 > 0 ) |  |
| cu_chroma_qp_palette_offset_idx | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| if( indexMax > 0) |  |
| palette_transpose_flag | ae(v) |
| scanPos = 0 |  |
| while( scanPos < nCbS * nCbS ) { |  |
| xC = x0 + travScan[ scanPos ][ 0 ] |  |
| yC = y0 + travScan[ scanPos ][ 1 ] |  |
| if( scanPos > 0) { |  |
| xcPrev = x0 + travScan[ scanPos − 1 ][ 0 ] |  |
| ycPrev = y0 + travScan[ scanPos − 1 ][ 1 ] |  |
| } |  |
| if( indexMax > 0 && scanPos > = nCbS && palette_run_type_flag[ xcPrev ][ ycPrev ] ! = COPY_ABOVE_MODE ) { |  |
| palette_run_type_flag[ xC ][ yC ] | ae(v) |
| } |  |
| if( palette_run_type_flag[ xC ][ yC ] = = COPY_INDEX_MODE && adjustedIndexMax > 0) |  |
| palette_index_idc | ae(v) |
| if( indexMax > 0 ) { |  |
| maxPaletteRun = nCbS * nCbS – scanPos – 1 |  |
| if( maxPaletteRun > 0 ) { |  |
| palette_run_msb_id_plus1 | ae(v) |
| if( palette_run_msb_id_plus1 > 1 ) |  |
| palette_run_refinement_bits | ae(v) |
| } |  |
| } else |  |
| paletteRun = nCbS * nCbS − 1 |  |
| runPos = 0 |  |
| while ( runPos < = paletteRun ) { |  |
| xR = x0 + travScan[ scanPos ][ 0 ] |  |
| yR = y0 + travScan[ scanPos ][ 1 ] |  |
| if( palette_run_type_flag[ xC ][ yC ] = = COPY_ABOVE_MODE) { |  |
| PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = PaletteIndexMap[ xR ][ yR − 1 ] |  |
| if(PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = = indexMax) |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = ESCAPE_MODE |  |
| else |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = COPY_ABOVE_MODE |  |
| } |  |
| else{ |  |
| PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = paletteIndex |  |
| if(PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = = indexMax) |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = ESCAPE_MODE |  |
| else |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = COPY_INDEX_MODE |  |
| } |  |
| if( palette_run_type_flag[ xC ][ yC ] = = COPY_INDEX_MODE && paletteIndex = = indexMax ) { |  |
| if(PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = ESCAPE_MODE){ |  |
| If( (ChromaArrayType == 3)¦¦ !(( xR/ SubWidthC) ¦¦ (yR/ SubHeightC)) && (ChromaArrayType = = 1 ¦¦ ChromaArrayType = = 2)) |  |
| compNum = 3 |  |
| else |  |
| compNum = 1 |  |
| palette_escape_val | ae(v) |
| PaletteEscapeVal[ cIdx ][ xR ][ yR ] = palette_escape_val |  |
| for( cIdx = 0; cIdx < compNum; cIdx++ ) { |  |
| palette_escape_val | ae(v) |
| if(cIdx == 0) |  |
| PaletteEscapeVal[ cIdx ][ xR ][ yR ] = palette_escape_val |  |
| else |  |
| PaletteEscapeVal[ cIdx ][ xR/ SubWidthC ][ yR/ SubHeightC ] = palette_escape_val |  |
| } |  |
| } else if(palette_run_type_flag[ xC ][ yC ] = = COPY_INDEX_MODE ) { |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = COPY_INDEX_MODE |  |
| PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = paletteIndex |  |
| } else { |  |
| PaletteSampleMode[ xR ][ yR ] = COPY_ABOVE_MODE |  |
| PaletteIndexMap[ xR ][ yR ] = PaletteIndexMap[ xR ][ yR − 1 ] |  |
| } |  |
| runPos++ |  |
| scanPos++ |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |